2021年度芜湖市科技计划核心技术攻关类项目“揭榜挂帅”榜单

1.基于国产芯片平台的三域合一汽车电控系统研发及应用

技术需求：基于国产芯片搭建SOA架构，设计汽车车身中央处理系统。基于以太网和以太网网关作信息处理终端，提出软硬件分离解耦方案。研究整车电气架构设计，建立三域通讯链路。完善中央电源管理系统。形成成熟的基于国产芯片的整车控制功能逻辑中间层和底层软件。

考核指标：基于国产芯片解决方案，完成整车SOA电气架构设计，打通三域通讯链路，实现软硬件解耦，并至少完成一台样车试验。

实施期限：3年。

2.应用于智能驾驶汽车的通信系统开发

技术需求：针对高复杂、不确定交通环境下V2X通信，研究满足高可靠、高实时与高安全的无线通讯协议与面向网联汽车的海量信息处理技术，基于通信系统研究“云-车-路”协同计算，包括车载决策平台、边缘计算平台以及云端决策平台的协同计算方案，并开展通信系统整车集成应用验证。

考核指标：完成智能汽车通信产品开发，产品满足3GPP R16NR-V2X标准；短程通信视距距离>500米；丢包率<5%；通信时延<30ms；完成车载平台、边缘计算平台以及云端平台一体化应用的原型开发。

实施期限：3年。

3.高功率密度轴向磁通轮毂电机系统研发

技术需求：新型高功率密度和高扭矩密度轮毂电机研发，探索新型电机结构形式，突破新型材料应用、轻量化结构设计、液冷结构与动密封、低转矩脉动和 NVH、抗振能力和可靠耐久性技术，研发电、磁、热以及整车结构应用等多领域协同仿真技术，形成满足现有轮辋尺寸的轮毂电机。

考核指标：试制一套轮毂电机系统样品，额定功率30kW，峰值功率≥50kW，峰值扭矩≥700Nm；轮毂电机整机重量≤35kg，轮毂电机控制器输出功率≥2*70kW，峰值效率≥95%。

实施期限：3年。

4.复杂曲面车身覆盖件高精度成形装备研发

技术需求：开发面向复杂曲面车身覆盖件成形的制造装备，研究基于蓝光扫描和数字散斑的成形缺陷原位跟踪监测技术，实现对缺陷类型和分布区域的识别；研究基于模面精细化工程的型面补偿技术，实现对模具型面的量化数值补偿；研究拉延-反拉延成形极限，形成多道次非连续应变路径下的薄板成形性评价判据。

考核指标：开发出一套复杂曲面车身覆盖件高精度成形装备。技术指标：制件主要配合公差≤1mm；模具工作面激光强化后硬度HRC56-60 ；车身覆盖件减薄率10%-20%；A面光栅条纹检查一次合格率≥95%；侧围等大尺寸覆盖件一次试模合格率≥80%。

实施期限：3年。

5.基于适航标准的重油航空活塞发动机的技术攻关

技术需求：一款满足适航需求的重油航空活塞发动机，研究全权限电控技术及航空活塞发动机适航技术。

考核指标：航空活塞发动机最大起飞功率、持续功率不小于120KW，功重比不小于0.93hp/kg；搭载某机型试飞，取得中国民航局认证的型号合格证（TC）。

实施期限：3年。

6.航空重油活塞发动机低温低气压重油雾化及低氧高效燃烧关键技术研究

技术需求：研究高效进排气设计、燃烧室与气道的匹配优化、喷雾与缸内流动的匹配、燃烧过程控制、爆压控制与NVH优化、低温起动等技术，实现航空重油活塞发动机在低温低气压下重油雾化及低氧下的高效燃烧。

考核指标： 航空重油活塞发动机本体在设计功率110KW情况下，最低油耗低于220g/kWh。具有高压比增压器，在4000m海拔发动机功率不衰减、在7000m海拔发动机功率衰减低于30%、在10000m极限高空能正常应用。具备FADEC控制系统，支持高压共轨燃油系统，具有发动机状态监控功能、故障诊断功能，能在-40℃～71℃正常工作。

实施期限：3年。

7.大型无人机飞控系统研究

技术需求：研究基于ARINC653架构的大型无人机实时分区、通信、调度技术，建立具有双冗余、可互换的综合模块化无人机飞控系统架构，探索高精度大气航姿解算技术。

考核指标：搭建至少1套大型无人机飞控系统原型，支持常规布局襟翼、三角翼、V尾、X尾、襟副翼无人机；具有功能丰富的指令集并便于灵活规划飞行任务；实现用户可编程故障处理，包括GPS信号丢失、RC信号丢失、发动机失效、数据链中断、电量低等；独立的具备电源监视功能的舵机和主电池电源系统。

实施期限：3年。

8.有人机无人机通用模块化任务管理系统研发

技术需求：面向多用途通用飞机、无人机的多种应用场景，研究携带不同任务载荷，执行各种任务对通用化、可快速切换构型配置的任务管理系统的需求，开发可兼容多种类、多数量、多接口类型，并且可灵活扩展的通用模块化任务管理系统。

考核指标：完成通用化模块化任务管理系统、任务系统、地面指控系统、任务系统机上指控系统各至少一套。技术指标：可装载不同构型数量不少于3种；已装载构型更换时间不超过120分钟；具备不少于6类的通信接口；设备机载部分重量＜10Kg。

实施期限：2年。

9.商用客机复合材料部件自主研制

技术需求：开展商用客机复合材料翼梢小翼、扰流板的结构综合设计，以及飞机系统功能件的集成和适航性的设计、制造和测试技术，实现国产化替代。

考核指标：样件1套，满足商用客机国产化替代性能和技术要求；设计文档1套；工艺成果1套；试验测试报告1套。

实施期限：2年。

10.飞机机体广布损伤复合材料胶接修理关键技术研究

技术需求：针对飞机长期服役产生的广布损伤，系统性研究主承力构件广布损伤；研究复合材料修理材料选型（胶粘剂选型、复合材料补片材料选型）和修理工艺（胶接表面处理工艺、胶接压力控制工艺），解决长期服役飞机在疲劳裂纹和腐蚀损伤影响下机体结构失效问题，有效提升航空安全保障。

考核指标：采用复合材料加强片胶接修理模拟件后，样件载荷谱循环次数提升超过500次；采用复合材料加强片胶接修理全尺寸件后，裂纹扩展速率低于0.1mm/100载荷谱循环，加载载荷谱循环4000次后，裂纹扩展小于40mm。

实施期限：3年。

11.新型显示金属及陶瓷旋转靶材一体式真空绑定关键技术攻关

技术需求：研究新型显示金属及陶瓷旋转靶材一体式真空绑定技术，提高绑定率，减少绑定缺陷。

考核指标：对单节长900mm以上旋转靶材，绑定率≥99%；绑定层单点缺陷≤10*10mm；绑定In层厚度1±0.2mm；靶材变形率≤0.3mm/米；单节绑定段差≤0.2mm。

实施期限：3年。

12.新型显示高温玻璃高精度成形技术攻关

技术需求：针对多晶硅玻璃的延展性差和易收缩等技术难点，提出一种液晶玻璃基板生产方法。探究成形拉边设备和退火炉牵引辊对LTPS玻璃的粘性和延展性影响，实现高成形温度条件下连续稳定生产，以及玻璃拉制异常情况下快速更换。

考核指标：研制一种用于LTPS玻璃基板的退火炉，具备跳动监测功能，具备工艺状态提示功能，并能进行对策处理；生产出的液晶玻璃基板产品弹性模量≥80GPa，密度≤2.7g/m³。

实施期限：3年。

13.柔性大尺寸低阻触控显示薄膜研发及应用

技术需求：基于航空航天显示的应用环境，对综合显示、电容触控、柔性显示等技术综合应用研究，开发一种柔性大尺寸低阻触控显示薄膜，大幅提高人机交互效率。

考核指标：完成柔性大尺寸低阻触控显示薄膜开发。技术指标：尺寸25寸-40寸；产品厚度30um-120um；阻值均匀性TD≤6%，MD≤3%；ITO附着力5B；透过率35Ω产品≥85%。

实施期限：3年。

14.家电制造企业5G智能互联平台的研发及应用

技术需求：面向家电制造企业，研发智能装备互联平台，研究企业制造关键设备互联盲点、内部信息孤岛、全网动态感知等技术，开发热水器“5G+视觉检测”平台，研发基于工业大数据的设备运维及保障平台。

考核指标：开发出家电制造企业装备智能互联平台，以5G为基础，实现生产区域覆盖；基于互联平台，实现视觉检测设备、生产设备的智能化升级、实时监控和预测性运维。生产效率提升20%以上；产品不良品率降低20%以上。

实施期限：3年。

15.基于5G的双G（GPS、GLONASS）模块智能制造系统开发

技术需求：面向工业智能制造领域，应用5G通信网络及传感器、通信模块等产品，开发基于5G的双G（GPS、GLONASS）模块，应用于工业生产的自动控制、柔性生产、质量控制、远程运维等应用场景。

考核指标：建立产品质量异常分析数据库，建成故障诊断数据库。技术指标：故障诊断成功率不低于80%；数据往返时延不超过1ms；数据更新时延不超过2秒/次。

实施期限：3年。

16.极端环境下高强度耐腐蚀低合金钢的研发及应用

技术需求：针对川藏铁路沿线和严酷海洋大气环境等极端环境下公路、桥梁建设需要，研究合金化控制工艺，最优夹杂物改性工艺，以及钢材耐腐蚀性的分级分类生产技术，开发适用于极端环境下公路、桥梁建设用高强度耐蚀低合金钢筋。

考核指标：开发出适用于极端环境下高强度耐蚀低合金钢筋。技术指标：钢级HRB400/HRB400E；规格公称直径6-40mm；焊接性能Ceq≤0.54%。

实施期限：3年。

17.太赫兹高功率信号放大器的研制

技术需求：面向太赫兹应用系统，研究G波段功率放大器的功率提升技术、大电流密度长寿命微型阴极技术、太赫兹功率放大器高效率互作用结构设计、太赫兹慢波结构微细加工制造技术、太赫兹低损耗宽带输能系统技术等；研制一种交叉梯形慢波结构功率放大器，与常规曲折波导功率放大器相比具有更宽的工作带宽和功率容量。

考核指标：研制出一套G波段功率放大器。技术指标满足：工作频率范围：220GHz～222GHz；脉冲输出功率：≧100mW；占空比：1‰；增益≥20dB。

实施期限：2年。

18.深海潜航器用纵向高水密电缆技术开发

技术需求：研究纵向10MPa水密关键材料，开发深海潜航器用纵向高水密电缆制造技术。

考核指标：纵向水密电缆在10MPa、6h条件下不漏水、护套无位移；径向水密10MPa、2h条件下不漏水，护套不开裂；气密性0.3MPa、2h条件下不漏气。

实施期限：3年。

19.发动机热段4系不锈钢激光选区增材制造技术开发

技术需求：面向航空和汽车发动机热端总成生产，研究发动机热端4系不锈钢激光选区增材制造技术，开发高效率、低成本且具有一致性的发动机热端的制造工艺。

考核指标：4系不锈钢粉末球形度≥96%、流动性10-20s/50g、氧含量≤0.05%；发动机热端激光选区增材制造技术一套。

实施期限：3年。

20.高耐磨、低电阻银铜环用银铜带开发及制备工艺研究

技术需求：面向机器人、雷达、通讯等设备上使用的铜环，解决现有铜环的性能和成本之间矛盾，研究高耐磨性、高温低电阻及抗电弧烧蚀的银铜合金材料，开发银铜合金精密带材轧制及银铜合金与铜合金带材的复合轧制技术，实现铜环满足高性能和经济性统一。

考核指标：开发出至少一种银铜带产品。技术指标：银合金层硬度达到150Hv以上；与应用电刷对磨寿命达到2亿转以上；室温下，电阻<2.2×10-8Ωm，200℃时，电阻＜3.2×10-8Ωm。

实施期限：3年。

21.精密铝合金压铸模具用高强韧抗黏附纳米涂层关键技术开发

技术需求：面向精密压铸领域，研究高强韧抗黏附纳米涂层材料成分及结构，开发新型微缺陷涂层制备技术，生产精密铝合金压铸模具用涂层材料。

考核指标：涂层厚度大于5μm，硬度大于30GPa；结合强度优于HF1级；抗氧化温度高于700℃。

实施期限：3年。

22.基于量子加密的电力通信网络安全实施保障系统开发

技术需求：基于量子密码技术的电力通信网络密码机开发，研究量子密钥应用于网络密码机的接口与协议设计，研究密钥高频更新与同步设计，研究恶劣环境适应性的设计，满足电力通信网络安全保障。

考核指标：开发出量子网络密码机接入设备和终端设备一套。量子网络密码机接入设备技术指标：加密延迟≤1ms；加密最大带宽300Mbps。量子网络密码机终端设备技术指标：加密延迟≤1ms；加密最大带宽：10Mbps。

实施期限：3年。

23.智能汽车ADAS-前视摄像系统开发

技术需求：围绕智能网联汽车规划结合人工智能，提出摄像机系统集成方案。研究传感器数据融合技术，解决不同传感器数据在数据融合时的数据同步问题、坐标系之间的相互平移和相互融合问题。探究雷达和视觉系统目标特征属性融合概率，提出融合概率算法、融合目标列表管理方法以及融合目标轨迹算法。

考核指标：多源时间同步偏差≤30ms；融合的雷达目标数量≥32个，摄像机目标≥12个；建立或管理的目标轨迹数量≥12条；道路标识率≥95.0%；车道线识别率≥97.0%。

实施期限：2年。

24.基于云的全向移动平台运动控制及调度系统研发与应用

技术需求：针对全向重载移动平台在特殊环境及复杂工况下，研究大负载动态扰动的多轴非线性控制问题。面向大规模智能物流应用场景，基于5G通信，将作业调度系统与云计算技术结合，构建多车边缘计算模型，研究基于云平台的智能物流任务调度和路径规划策略，构建云环境下高效多车智能调度系统。

考核指标：系统实现包括4轮差速、多舵轮等移动平台运动控制，支持-20°-60°工作温度、5-48V宽电压输入，具备过压、过流和防反接保护功能；可选装5G内置模块，支持1G以上容量的内存卡；控制器设置多种标准接口。调度系统预置MES接口，兼容包括激光SLAM、色带二维码、磁导航+RFID、惯导等多种导航方式，适应多种车型，实时管理仓库物料信息、任务信息输入；支持云端部署，开放系统接口，实现多型号移动平台接入和协同管理；支持多维数据可视化，实现多终端交互和数据表格化、实现“按需即用，随需应变”的服务与数据共享。

实施期限：3年。

25.皖江稻区绿肥-优质稻绿色生产模式构建与应用

技术需求：针对皖江地区，研究适宜优质稻生产的绿肥新品种，开发绿肥-优质稻养分周年运筹、调控技术，形成皖江稻区绿肥-优质稻绿色生产模式。

考核指标：优质稻氮肥用量减少10%-15%；单季增产优质稻米20-30kg。

实施期限：3年。

26.光叶型两系杂交水稻新品种的系统选育

技术需求：研究光叶型水稻的性状及分子生物学机理，创制水稻优异光叶型种质和培育优良光叶两系杂交水稻新品种，开发制种、繁种技术。

考核指标：筛选亲本10个以上；选育组合7个以上；通过国家新品种审定2个以上；申请植物新品种保护7个以上；建立性状鉴定体系1套以上，配套繁种技术1套以上。

实施期限：3年。

27.谷物胚芽米乳功能饮料关键技术研究

技术需求：研究有效提高浓浆谷物饮料内源性GSH含量的方法，加工过程中GSH氧化控制、成品胶体稳定性等关键技术，开发胚芽米乳功能饮料。

考核指标：饮料质量符合国家安全质量要求；饮料中GSH含量≥80mg/L。

实施期限：2年。

28.坚果类休闲食品中主要污染物快速检测技术研究及应用

技术需求：分析坚果类休闲食品中霉菌污染状况及污染规律，研究霉菌等污染物的精准、无损检测关键技术，开发相应的快速检测产品。

考核指标：在线无损筛检系统：霉变、虫蛀、缺籽等劣质坚果检出率≥99%；检测时间：相对于现行国标减少50%以上；开发霉菌快速检测试剂盒1种。

实施期限：3年。

29.基于低碳和近零排放燃烧及其与后处理耦合的柴油机关键技术研发

技术需求：面向大排量柴油发动机，研究柴油发动机受限压力条件下的可控燃烧放热与整机热力循环耦合、缸内燃烧与后处理系统协同耦合关键技术，揭示稳态和瞬变工况条件下缸内燃烧放热和热力循环的耦合机理，构建柴油机与后处理集成模型和制定DPF再生协同控制策略，提出柴油机缸内燃烧和后处理耦合控制策略建立精确预测模型及先进控制算法，实现发动机油气精确管理；探索实现近零排放的后处理系统构型和控制方法，实现柴油机高效低碳清洁运行。

考核指标：基于12L-15L重型柴油机，开发满足最低油耗≤176g/kWh的高效超低排放产品样机。

实施期限：2年。