重大科技成果工程化揭榜挂帅项目榜单（3）

- 项目名称

- 智能汽车电子稳定性控制系统研发项目

二、研究内容

开展智能汽车稳定性控制系统结构设计、精确调压核心部件设计、ESC和能量回收协调算法等研究，项目主要通过自我感知系统实时识别路面信息，将路况信息发送给汽车电子稳定性控制系统（ESC）。ESC在接受路面信息后，结合自身的传感器信号，进行分析判断决策，精确调整各车轮压力和整车动力系统的扭矩，从而达到整车稳定性和安全性的目的。项目完成后， 形成从设计、核心工艺开发到规模化制造的车身稳定性控制系统的生产能力。

三、考核指标

完成智能汽车电子稳定性控制系统产品研发，在智能汽车上应用，至项目完成时，可达成以下指标：

（1）AEB的工作速度区间10km/h~50km/h;

（2）AEB的速度降最大50km/h;

（3）AEB的TTC工作区间0.8s~1.6s;

（4）在100KM/H沥青路面紧急制动工况条件下：充分发出的减速度（MFDD）不小于0.90g，横摆角速度小于5.0 °/s；

（5）在50KM/H冰面紧急制动工况条件下：充分发出的减速度（MFDD）0.10g，横摆角速度小于5.0 °/s；

（6）高低附全油门环道（R=75m）整车速度不低于0.9*V_best，且整车稳定可控

四、项目研发总投入

2220万元。

- 五、需求单位

- 芜湖伯特利电子控制系统有限公司