重大科技成果工程化揭榜挂帅项目榜单（14）

- 项目名称

- 通用飞机DME/ADF研发和工程化项目

- 二、研究内容

开展DME/ADF技术及可靠性、产业化、适航认证技术等研究，形成从设计、核心工艺开发到批量制造的研发生产能力。

开展技术性能达到国际先进水平的DME/ADF样机和工程化研究，期间，通过研究和应用系统安全性建模分析技术、双V系统验证技术等先进适航认证技术，研发出满足CTSO C66a要求的DME样机和CTSO-C41c要求的ADF并中试生产。

三、考核指标

1、DME（超高频测距器）样机（包括天线、收发信机）

| 工作频段 | 252 个频道，其中X 频道 63个，Y 频道126个 |
| --- | --- |
| 发射脉冲峰值功率 | ≥250W/频道。 |
| 工作灵敏度 | 应答效率为 70%时，工作灵敏度≥-82dBm |
| 监控面板及屏显 | 4.5~5.5英寸 |
| 总线接口 | ARINC429 |
| 适航认证 | CTSO C66a |

2、ADF（自动定向机）（包括天线及接收机）

| 适航认证 | CTSO-C41c。 |
| --- | --- |
| 频率范围 | 190-1799.5kHz，间隔500Hz。 |
| 灵敏度 | ≤80μV/m @6dB； |
| 音频输出 | ≥50mW @600Ω。 |
| 精度 | ≤4°（80μV/m,190-850kHz）； ≤8.5°（80μV/m, >850kHz）。 |
| 监控面板及屏（方向指示器） | 4.5~5.5英寸。 |
| 总线接口 | ARINC429 |

- 项目研发总投入

- 2300万元。

五、需求单位

安徽华明航空电子系统有限公司