重大科技成果工程化揭榜挂帅项目榜（24）

- 项目名称

- 太赫兹双频段雷达收发前端的工程技术研发

- 二、研究内容

- W频段目前可选的功放芯片输出功率为W级相对较小，需要通过功率合成的方式实现，而合路器设计（双频段，两种频段集成）需要着重考虑，必须选用成熟而稳定的模型，实现8路功放的逐级合成。

- 由于W频段信号工作频率较高，传输损耗较大，对射频传输链路的设计，后期的结构件加工，以及工艺装配的一致性和工艺状态的控制要求较高。

- 为实现产品进一步的小型化设计，同时增加双频段发射效率，增大设备的作用距离，如何将天线与设备进行进一步的集成，需要通过软件进行建模仿真，确保小型化设计的可行性。设计方案需在实现预先要求指标性能的同时，确保产品的长时间工作可靠性。

- 三、考核指标

- 双频段的电路设计考核指标：

- 工作频率：35GHz±100MHz（f0），频率远程可调，调整间隔为20MHz，2路接收通道。

- 接收通道噪声系数：≤5.5dB（35℃以下）（含环形器），≤6.5dB（高温）（含环形器）。

- 接收通道增益：34dB±1dB。

- 射频带宽BW-3dB：≥240MHz。

- 中频频率：62MHz。

- 中频输出电平：≥+16dBm（P-1）。

- 中频回波输出杂散：≤-60dBc；

- 镜频抑制度：≥70dB。

- 2路通道间隔离度：≥70dB；

- 2路通道幅相差值波动一致性：

- 幅度差值波动：≤0.2dB（多次测量最大值）；

- 相位差值波动：≤5°（多次测量最大值）。

- 通道输入输出端口驻波比：≤1.5。

- 发射功率：200W（隔离器输出端测试；连续波）。

- 高低温发射功率起伏：≤±0.5dB（隔离器输出端测试）。

- 工作频率：94GHz±100MHz（f0），频率远程可调，调整间隔为20MHz，2路接收通道。

- 接收通道噪声系数：≤10dB。

- 接收通道增益：37dB±1dB。

- 射频带宽BW-3dB：≥440MHz。

- 中频频率：62MHz。

- 中频输出电平：≥+10dBm（P-1）。

- 中频回波输出杂散：≤-60dBc；

- 中频回波输出谐波抑制度：≥40dB。

- 镜频抑制度：≥60dB。

- 2路通道间隔离度：≥60dB；

- 通道输入输出端口驻波比：≤1.5。

- 2路通道幅相差值波动一致性（设计保证）：

- 幅度差值波动：≤0.5dB（多次测量最大值）；

- 相位差值波动：≤10°（多次测量最大值）。

- 发射功率：15W（隔离器输出端测试，15W连续波）。

- 高低温发射功率起伏：≤±0.5dB（隔离器输出端测试）。

- 项目研发总投入

2300万元。

- 需求单位

- 安徽天兵电子科技股份有限公司