安徽省百所高校百万大学生科普

创

意

创

新

大

赛

申

报

书

作品名称：（“发光”的隧道风—如何利用地铁隧道风进行发电）

参赛大分类：（实体科普作品）

参赛子分类：（科普展教品）

*重要提示:作品申报文档内不得出现个人(团队)及院校等相关信息，含校徽等相关标志标识。文档命名统一采用【作品名称-作品子分类】禁止文件命名时，添加学院和姓名。

- 作品简介

由于地铁隧道的环境相对狭长封闭,列车行驶便会形成的活塞风，活塞风的形成会对地铁的排风系统以及地铁站内的安全门产生影响，本团队便设计了一款利用活塞风进行发电的装置,该装置由主发电模块、子发电模块、涡激振动发电模块、和铁轨振动发电模块组成，主发电模块是由萨伏纽斯风轮、可变聚风罩、L型换向器(一级增速器)、发电机、储能装置以及逆变及控制装置组成，子发电模块由涡轮扇叶、减震刹车装置、双向行星增速器、发电机组成，涡激振动发电模块由涡振筒、固定底座、铜线圈、圆柱强磁体、磁性复位装置组成，铁轨振动发电模块由固定底座、铜线圈、复位弹簧、受压板、强磁条组成，该发电装置利用地铁隧道活塞风发电，用于地铁隧道照明、监控等设备，因此消耗活塞风的能量，降低活塞风的危害，而且当地铁隧道发生火灾时，子发电装置便会切换为消防通风模式进行消防通风。

- 作品代表展示图

安装示意图                    实物搭建

实物模型搭建                     实验验证

数据采集

- 选题确定

我的选题是基于城市化进程的加速，地铁作为高效的公共交通方式被广泛建设。然而在运行过程中，列车穿梭于隧道产生的活塞风现象却常常被忽视。这种由列车高速行驶引起的空气流动，如同未被利用的能量宝藏。此外隧道中可能出现的火灾情况现有技术无法做到早期预警。基于此一种创新的发明——利用地铁隧道活塞风发电及隧道火灾早期预警装置应运而生。

- 科学原理及方法

本作品展示的科学原理

本作品的科学原理为流体力学中的伯努利定律、连续性方程以及动量守恒定律，当列车在隧道中高速运行时，由于列车与空气之间的相对运动，会在列车前方形成正压波，后方形成负压波。这些压力波会迅速传播，使得隧道内的空气被推动并产生高速流动，从而形成所谓的活塞风。

本作品运用的科学方法有

- 1、采用可变聚风罩：本作品的主发电模块为垂直轴风力发电机，因此采用了可变聚风罩用于提高主发电模块的效率，在子发电模块进行消防排烟时也可以避免影响排烟的效率。

- 2、采用双向行星增速器：子发电模块采用了双向行星增速系统，该装置在发电时由行星轮系进行增速以提高发电效率，在进行消防排烟时又可以进行反向等速排烟。

- 3、采用涡激振动原理：在当地铁在运行时，底部会产生乱流，该装置采用涡激振动原理，底部乱流会推动涡振筒发生摆动，涡振筒内装有电磁复位装置以及线圈和永磁体，线圈会随涡振筒往返摆动，永磁体固定在底座上，此时线圈便会切割磁感线进行发电。

- 目的和思路

创作本作品的目的

1.节能减排：地铁隧道发电装置能够有效减少化石燃料的使用，降低碳排放，有助于实现碳达峰和碳中和的目标。

2.经济效果：通过自产自用电能，可以减少电费支出，尤其是在电价较高的地区，经济效益更为显著。

3.社会效益效果：推动低碳出行，加快城市轨道交通等大容量公共交通基础设施建设，提高公众对环保和节能的认识，促进社会的可持续发展。

我的创作思路（如图1-1）

图 1-1思路图

该发电系统由不同模块组成，能够在地铁隧道内利用不同方位的活塞风以及铁轨振动进行发电，用于监控以及照明设备，当发生火灾时，该子发电装置还能进行消防通风。

- 设计方案

本作品运用的设计方案为：

- 1.主发电模块：该模块在工作时气流首先会经过可变聚风罩进行整流后，推动萨伏纽斯风轮转动，风轮驱动主传动轴从而带动L型换向器(一级增速器)，进行增速和换向后驱动发电机运转，电流经过逆变控制电路流向储能电池或地铁电网用于照明或监控设备。

- 2.子发电模块：该装置位于地铁隧道顶部，活塞风将推动涡轮扇叶转动，驱动主轴转动，经双向行星增速装置，进行增速，驱动发电机进行发电，当发生火灾时，逆变控制电路将会控制双向行星增速装置切换为反向等速模式，以及控制电机反转驱动扇叶进行消防排烟。

- 3.涡激振动发电模块：该模块位于地铁底部，当地铁在运行时，底部会产生乱流，该装置采用涡激振动原理，底部乱流会推动涡振筒发生摆动，涡振筒内装有电磁复位装置以及线圈和永磁体，线圈会随涡振筒往返摆动，永磁体固定在底座上，此时线圈便会切割磁感线进行发电。

- 4.铁轨振动模块：铁轨振动模块由受压板、底座、复位弹簧、铜线圈、以及强磁组成，受压板被复位弹簧紧压在铁轨底面，当列车经过时受压板会向下运动，从而推动强磁在线圈内进行切割磁感线进行发电。

技术介绍
	本作品采用模态能量协同转换技术开发，通过以下创新模块实现城市轨道交通隧道环境的高效能源回收与智能管理：

1.萨伏纽斯风轮与L型换向增速技术：主发电模块采用阻力型垂直轴萨伏纽斯风轮，结合蜗轮蜗杆驱动的可变聚风罩技术（倾斜15°时效率提升18.5%~35.3%），通过L型换向增速器将多向活塞风能转换为电能，解决传统风机在隧道狭长空间内的低效问题。

​​2.双向行星增速与消防模式切换技术：子发电模块基于行星轮系动态耦合技术，通过电磁推杆控制同步器切换增速发电（行星轮输入、太阳轮输出）与消防排烟（太阳轮-内齿圈同步）模式，实现发电效率与应急功能的动态平衡。

​​3.涡激振动磁电俘能技术：底部模块利用涡激振动-磁力复位复合原理通过永磁体与摆动线圈的磁感线切割，将列车底部乱流转化为电能，结合悬臂梁位移优化设计，提升低风速环境能量捕获率。

​​4.铁轨振动电磁感应技术：基于动态阈值信号处理算法，实时监测轨道振动位移，通过强磁体与线圈的电磁感应实现微幅振动发电，同时集成振动数据用于列车流量分析。

​​5.智能逆变与多源协同控制技术：采用状态反馈重复控制算法整合四模块电能，实现整流、储能与电网并网；结合静态阈值法标准化处理风压/振动信号，构建列车流量预警系统，误差率<25%。

​​

- 引用来源

本作品引用了以下内容：

- 江泽鹏,陈力航,宁盼,等.公路隧道风能利用初探[J].电代,2018,(11):27-28+34.

- 何大伟，吴国庆，陆彬，等．垂直轴风力发电机主轴结构优化 设计[J]-机械设计与制造，2018(2)：199—201，205．

- 谭翠兰,刘振领,周利华,杨志红.基于状态反馈和重复控制的离网逆变控制研究[J].电力电子技术,2025,59(1):82-85111

- 宣守旺,曹从咏,周鹏.基于计算流体动力学的城市轨道交通车厢气流性能评价分析[J].城市轨道交通研究,2018,21(3):98-101106

- 郭雨. 增速斜齿轮行星传动系统动力学特性分析及优化设计[D]. 河南:郑州大学,2014.

- 任航.基于洋流能发电的水下涡激振动能量俘获系统动力学特性研究[D].西安理工大学,2024.DOI:10.27398/d.cnki.gxalu.2024.000951.

- 陈海霞.基于大数据挖掘的立式击弦机磁力自复位水平测试研究[J].自动化与仪器仪表,2023,(07):244-248+252.DOI:10.14016/j.cnki.1001-9227.2023.07.244.

- 孟巧荣,高立志,王勇,等.基于SolidWorks与Workbench的纤维过滤器壁厚优化设计[J].太原理工大学

- 宋花玉.装备精度的双动态阈值评价算法及收敛性分析[J].西安工业大学学报,2015,35(8):623-627